# Tytuł: Pit Stop

# Autorzy: Krzysztof Jędrzejek (KJ), Adam Krupa (AK)

Ostatnia modyfikacja: 01.09.2026

Spis treści

1.  Repozytorium git	1

2.  Wstęp	1

3.  Specyfikacja	1

3.1.  Opis ogólny algorytmu	1

3.2.  Tabela zdarzeń	2

4.  Architektura	2

4.1.  Moduł: top	2

4.1.1.  Schemat blokowy	2

4.1.2.  Porty	3

a)  mou – mouse_ctl, input	3

b)  vga – vga_ctl, output	3

4.1.3.  Interfejsy	3

a)  m2c – mouse_ctl to core	3

4.2.  Rozprowadzenie sygnału zegara	3

5.  Implementacja	4

5.1.  Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.	4

5.2.  Wykorzystanie zasobów	4

5.3.  Marginesy czasowe	4

6.  Film.	4

# Repozytorium git

Adres repozytorium GITa:

https://github.com/krzysiuwu/pit-stop

# Wstęp

W ramach projektu powstała gra zręcznościowa, jedno- lub dwuosobowa, inspirowana pitstopami w motosporcie, w szczególności w Formule 1. Celem gracza jest jak najszybsze wykonanie pitstopu czyli wymiany kół bolidu.

# Specyfikacja

## Opis ogólny algorytmu		//TODO

Uproszczony schemat blokowy działania implementowanego algorytmu. Co się dzieje po starcie, jak wygląda przebieg działania, kiedy i pod jakimi warunkami się kończy.

Ewentualnie przykładowe screen-shoty tego, co w przybliżeniu chcielibyśmy uzyskać.

## Tabela zdarzeń

Opis zdarzeń występujących podczas działania programu/urządzenia, zarówno zewnętrznych (interakcje z użytkownikiem), jak i wewnętrznych (specyficzne stany w algorytmie). Zdarzenia podzielone są na kategorie dotyczące różnych stanów działania programu. Kategorie powinny odpowiadać stanom ze schematu z pkt. 2.1.

| Zdarzenie | Kategoria | Reakcja systemu |
| --- | --- | --- |
| LPM w obszarze przycisku OPTS | Ekran startowy | Wyświetlenie ustawień gry |
| LPM w obszarze przycisku BACK | Ustawienie | Powrót do ekranu startowego |
| LPM w obszarze przycisku PLAY | Ekran startowy | Rozpoczęcie gry |
| Przewinięcie kółka myszy „do przodu” | Gra | Okręcenie koła |
| LPM w obszarze stojaka z kołami | Gra | Pojawienie się nowego koła |
| Przewinięcie kółka myszy „do tyłu” | Gra | Przykręcenie koła |

# Architektura			//TODO

Uwaga: dobrze zrobiony projekt zawiera tylko moduły strukturalne (zbudowane z innych modułów) i funkcjonalne (zawierające bloki proceduralne always @). Staramy się nie generować bloków mieszających te dwa typy, o ile to możliwe (głównym kryterium powinna być czytelność kodu).

Uwaga: opisujemy architekturę tylko głównego modułu oraz rozprowadzenie sygnału zegara.

## Moduł: top

Osoba odpowiedzialna:

### Schemat blokowy

Uwaga: Schemat blokowy to nie jest schemat z Vivado! Nie zawiera on sygnałów, tylko interfejsy. Interfejs oznacza tutaj grupę sygnałów. Schemat blokowy pokazuje moduły składowe, oraz łączące je interfejsy.

Miejsce na schemat blokowy modułu głównego

Uwaga:

- interfejsy dwukierunkowe rozbijamy na 2 interfejsy jednokierunkowe

- nazwa interfejsu stanowi prefiks nazwy sygnałów składowych

- w interfejsach nie uwzględniamy sygnałów globalnych (np. clk i rst).

### Porty					//TODO

#### mou – mouse_ctl, input

| nazwa portu | opis |
| --- | --- |
| mou_si | szeregowe wejście danych |

#### vga – vga_ctl, output

| nazwa portu | opis |
| --- | --- |
| vga_vs | sygnał synchronizacji pionowej VGA |

### Interfejsy

#### a) vga_if – obraz VGA

| nazwa sygnału | opis |
| --- | --- |
| vcount[10:0] | Licznik aktualnego wiersza obrazu (pozycja pionowa) |
| hcount[10:0] | Licznik aktualnej pozycji piksela w wierszu (pozycja pozioma) |
| vsync | Sygnał synchronizacji pionowej |
| vblnk | Sygnał wygaszania pionowego |
| hsync | Sygnał synchronizacji poziomej |
| hblnk | Sygnał wygaszania poziomego |

## Rozprowadzenie sygnału zegara

Jest jeden moduł generatora zegara zainicjalizowany w module głównym. Generuje on zegar 65MHz. W pozostałych modułach używamy tylko i wyłącznie sygnału zegara wygenerowanego przez ten moduł.

//TODO schemat blokowy

# Implementacja

## Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.

Brak

## Wykorzystanie zasobów

Tabela z wykorzystaniem zasobów z Vivado

| Zasób | Wykorzystane | Dostępne | Wykorzystanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Slice LUTs | 3348 | 20800 | 16,10% |
| Slice Registers (przerzutniki) | 1507 | 41600 | 3,62% |
| Slices | 1131 | 8150 | 13,88% |
| Block RAM | 7 | 50 | 14,00% |
| DSP | 5 | 90 | 5,56% |
| IOB | 58 | 106 | 54,72% |
| BUFGCTRL | 2 | 32 | 6,25% |
| MMCME2_ADV | 1 | 5 | 20,00% |

## Marginesy czasowe

| Parametr | Worst slack [ns] | Total slack [ns] | Naruszone punkty | Wszystkie punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Setup WNS | 1.122 | 0 | 0 | 3650 |
| Hold WHS | 0.033 | 0 | 0 | 3650 |
| Pulse width WPWS | 3.000 | 0 | 0 | 1531 |

Wszystkie ograniczenia czasowe zostały spełnione.

# Konfiguracja sprzętu

Schamet podłączenia płytek Basys3 do trypu multiplayer:

Wyjście UART TX jest zdefiniowane na pinie JB1 a wejście UART RX na pinie JB2. Należy połączyć TX jednej płytki z RX drugiej płytki oraz połączyć GND.

# Film.

Link do ściągnięcia filmu:

https://								//TODO